наименование организации-исполнителЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУЗБАССПРОМЭКСПЕРТ»

ИНВ. №

ЭКЗ. № …………………… г.

Документация по планировке территории по объекту: «Присоединение инфраструктуры железнодорожного пути необщего пользования ООО «НТТ» к инфраструктуре ОАО «РЖД» на станции Чик Западно-Сибирской железной дороги»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»

2021-ДПТ

Новосибирская область, Коченевский район, Новосибирский район, г. Обь

г. Кемерово, 2022

наименование организации-исполнителЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУЗБАССПРОМЭКСПЕРТ»

Документация по планировке территории по объекту: «Присоединение инфраструктуры железнодорожного пути необщего пользования ООО «НТТ» к инфраструктуре ОАО «РЖД» на станции Чик Западно-Сибирской железной дороги»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

2021-ДПТ

| Генеральный директор | А.С. Киселева |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта |  |

г. Кемерово, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	3

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	45

4.1 ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	45

4.2 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	49

4.3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	51

4.4 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	52

4.5 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	53

4.6 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	54

4.7 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.)	55

Приложение A (обязательное) Распоряжение «О подготовке документации по планировке территории»	56

Приложение Б (обязательное) Справка о наличии (отсутствии) объектов историко-культурного наследия	64

Приложение В (обязательное) Справка Администрации города Оби	66

Приложение Г (обязательное) Справка Администрации Коченевского района	68

Приложение Д (обязательное) Справка Администрации Новосибирского района	69

Приложение Е (обязательное) Справка о наличии (отсутствии) ООПТ регионального значения, земель лесного фонда, лесопаркового зеленого пояса	70

Приложение Ж (обязательное) Справка о наличии (отсутствии) ООПТ федерального значения	72

- СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Наименование

Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

Основная часть проекта межевания территории

Раздел 1. Графическая часть

Раздел 2. Текстовая часть

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть.

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка.

- РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень чертежей

| Номер п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры. М 1:10000 (Листов – 1, формат А4х9) |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 (Листов – 5, формат А4х9) |
| 3 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта и схема конструктивных и планировочных решение М 1:1000 (Листов – 5, формат А4х9) |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств (Листов – 5, формат А4х9) |
| 5 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Листов – 5, формат А4х9) |
| 6 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М:1000 (Листов – 5, формат А4х9) |
| 7 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. Поперечные профили М:200 (Листов – 14, формат А3х4) |

Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась, так как объекты культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, отсутствуют.

- РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 4.1 ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В географическом отношении рассматриваемый участок железной дороги проходит по лесостепной зоне Приобского плато Западно-Сибирской низменности.

Современная лесостепь представляет собой равнину, местами гривистую с многочисленными западинами и блюдцами. Геология лесостепной зоны представлена в основном палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными отложениями. Четвертичные отложения представлены песками с линзами гравия и гальки, они распространены повсеместно, мощность их достигает местами 85 м. Неогеновые отложения развиты на небольшой площади. Среди них выделяется Чижалская и Таганская свита. Палеогеновые же отложения сплошь покрывают рассматриваемую территорию.

Средняя высота Приобского плато 250-300 м. Верхний комплекс отложений, слагающих плато, представлен суглинками, супесями и тонкими прослоями песка. Грунтовые воды на плоских водоразделах залегают на глубине 5-10 м, а в понижениях – в 1 – 3 м от поверхности. Водоносные горизонты в зоне дренажа дают слабые выходы подземных вод, в основном прослеживаются лишь мочажины.

Ниже, на глубинах 50-100 м, расположены подземные воды в отложениях неогена, преимущественно пресные.

Участок работ относится к Приобской лесостепи, бассейну средней Оби. Реки Приобской лесостепи имеют равнинный характер, течение их спокойное, поймы широкие, часто заболоченные. Густота речной сети 0,30 – 0,35 км/км2. По характеру водного режима реки района относится к типу рек с весенним половодьем и паводками в теплое время года.

Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для зданий и сооружений (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.)

Климат резко-континентальный, с холодной и продолжительной зимой и коротким теплым летом. Из-за открытости территории происходит вторжение арктических воздушных масс, которые отличаются низкими температурами и низкой влажностью воздуха. Зимой на территории области господствует азиатский антициклон, характеризующийся холодной и сухой погодой. Летом преобладает циклоническая деятельность, происходит вторжение континентального воздуха с юго-запада.

В соответствии с СП 131.13330.2018 район изысканий относится к I климатическому району, подрайону IВ (рисунок А1). Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2012– III, подзона III1.

Климатические показатели, характеризующие климат района работ представлены по м/ст Коченево и Огурцово (Новосибирск).

Климатические характеристики холодного и тёплого периодов года приняты по СП 131.13330.2018, м/ст Огурцово (Новосибирск).

Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается с ноября по март. Январь – самый холодный месяц на территории исследуемого региона (среднемесячная температура воздуха составляет минус 17,9°С). Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 51,1°С, м/ст Новосибирск.

Наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в июле – самом теплом месяце (среднемесячная температура воздуха плюс 19,2°С). Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 37,2°С, м/ст Новосибирск.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта рассчитана в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016, с учетом абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе. Период с отрицательными температурами, на данной территории, продолжается с ноября по март. Значение безразмерного коэффициента Мt принято равным 64,4.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:

- для крупнообломочных грунтов – 2,73 м;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,41 м;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,25 м;

- для суглинков и глин – 1,85 м.

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,1 м/с. Среднемесячные скорости ветра в июле-августе являются наименьшими в году (2,3-2,4 м/с). В связи с развитием циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно возрастают. В ноябре-декабре среднегодовые скорости ветра достигают наибольших значений – 3,7-3,8 м/с

По условиям влажности исследуемый регион относится к сухой зоне. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 73%. Наибольшее ее значение – 80%, приходится на ноябрь-декабрь, наименьшее – 57%, на май. По данным наблюдений за год выпадает 440,3 мм осадков (с поправками на смачивание), где количество осадков за теплый период года (апрель-октябрь) составляет 320 мм, за холодный период (ноябрь-март) – 120 мм.

Устойчивый снежный покров в основном образуется в первой декаде ноября, разрушается в первой декаде апреля. Наибольшей мощности снежный покров достигает в начале марта, составляет в среднем на открытых участках около 40 см. Наибольшая средняя за зиму высота снежного покрова за многолетний период 43 см, максимальная 74 см.

Сейсмичность района г. Новосибирска в соответствии с СП 14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) и картам ОСР-2015 для объектов массового строительства (карта А (10%)) и объектов повышенной ответственности (карта В (5%))  при степени сейсмической опасности А и В – 6 баллов шкалы MSK-64.

Категория опасности по сейсмичности– опасная.

Суточный слой осадков за 12 часов может превышать 50 мм. По осадкам рассматриваемая территория относится к опасной.

Максимальная скорость ниже 30 м/с, а при ниже 40 м/с. По ветровому воздействию рассматриваемая территория относится к не опасной.

Возникновение смерчей на рассматриваемой территории не наблюдается. Гололед

Толщина стенки гололеда (превышаемая один раз в 5 лет) для района работ незначительна и составляет всего 5 мм. По гололедным отложениям рассматриваемая территория относится к не опасной.

Участок работ относится к не лавиноопасному и не селеопасному.

При рекогносцировочном обследовании участка работ наледей не обнаружено.

Микрорельеф в районе работ ровный, канавы просадки и следы наледных полян отсутствуют. На стволах деревьев и кустарнике налета солей от таяния льда, не обнаружено. Участки сухих и угнетенных деревьев с повреждениями коры отсутствуют. Растительный и кустарниковый покров равномерный, отклонение в сроках вегетации, характерных для наледных участков не обнаружено.

Участок работ расположен на значительном удалении от постоянных водотоков, возможность затопления проектируемого объекта отсутствует. По характеру формирования наводнений рассматриваемая территория относится к не опасной.

Участок работ расположен на значительном удалении от постоянных водотоков возможность влияния плановых деформаций на проектируемы объект отсутствует. По характеру русловых процессов рассматриваемая территория относится к не опасной.

- 4.2 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Площадь и конфигурация земельного отвода определена согласно положениям Постановления Правительства РФ от 12.10.2006 №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» и Приказа Минтранса РФ от 06.08.2008 №126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

В соответствии с подпунктом б пункта 13 Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 г. №564 в случае, если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов.

Ширина полосы отвода определена с учетом следующих условий и факторов:

- конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна;

- размеры искусственных сооружений, рельеф местности;

- наличие или отсутствие особых природных условий;

- зона риска (дальность «отлета» с насыпи подвижного состава и груза при аварии).

При определении границ зон планируемого размещения объекта также учитывались границы и размеры существующей полосы отвода железной дороги, сведения о которой имеются в ЕГРН (54:11:011877:1, 54:11:017022:10, 54:11:050101:1, 54:19:034102:274). В границах существующей полосы отвода железной дороги расположено 98,2% (31,9 га) зоны планируемого размещения объекта. Дополнительный отвод за границами существующей полосы отвода железной дороги составляет 1,8% (0,6 га).

Выбор участка для размещения проектируемого объекта выполнен с учетом минимизации нанесения ущерба окружающей среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта предусматривается размещение вспомогательных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для безопасного и нормативного функционирования железной дороги.

- 4.3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Зона планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением его местоположения, определена по согласованию с заказчиком в соответствии с выбранными проектными решениями.

Площадь и конфигурация земельного отвода определена согласно положениям:

- «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-т1, утвержденных Минтопэнерго России от 20.05.1994 г.;

- Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов №СН 456-73  от 01.02.1974 г.

Размещение реконструируемых линейных объектов осуществляется без образования и предоставления земельных участков, так как реконструируемые объекты расположены в существующей полосе отвода железной дороги.

- 4.4 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

При разработке материалов по обоснованию проекта планировки территории были учтены нормативные документы:

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений (СНиП 2.07.01-89*)

- Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Охранные зоны сетей связи в соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578);

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения (СНиП 2.04.03-85).

- 4.5 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

В границах проектируемой территории отсутствуют сохраняемые, строящиеся объекты на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, ввиду этого ведомость пересечений для этих объектов не разрабатывалась.

- 4.6 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Пересечения границ зон планируемого размещения линейных объектов с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории – отсутствуют.

- 4.7 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.)

Границы зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта не пересекают водных объектов. Ввиду этого ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейных объектов с водными объектами в данном разделе не разрабатывалась.

- Приложение A
(обязательное)
Распоряжение «О подготовке документации по планировке территории»

- Приложение Б
(обязательное)
Справка о наличии (отсутствии) объектов историко-культурного наследия

- Приложение В
(обязательное)
Справка Администрации города Оби

- Приложение Г
(обязательное)
Справка Администрации Коченевского района

- Приложение Д
(обязательное)
Справка Администрации Новосибирского района

- Приложение Е
(обязательное)
Справка о наличии (отсутствии) ООПТ регионального значения, земель лесного фонда, лесопаркового зеленого пояса

- Приложение Ж
(обязательное)
Справка о наличии (отсутствии) ООПТ федерального значения